附件二：

# 选题指南

## 1、安防实时超分系统

（1）赛题背景：

超分辨率是指将低分辨率的图像进行上采样，从而得到高分辨率图像的过程。

在安防领域，通常会通过摄像头采集视频，然而受限于摄像头分辨率和有限的存储空间，图像的像素不高，图像中的细节也往往难以观察，例如在夜晚时，由于光线原因无法看清人脸或车牌；又例如，在大雾天气，或目标处于高速运动时，采集的图像十分模糊等。在这些情况下，对需要观察的目标进行超分辨率和图像增强，从而使视频变得清晰，显得尤为重要。本题的目标是实现一种视频实时采集和部分区域超分的系统。

（2）赛题内容：

利用提供的FPGA平台，结合摄像头、HDMI显示屏，配合人机交互接口，实现一款应用于安防场景的实时视频超分系统。

（3）赛题要求：

- 超分系统能够将摄像头的原视频流在显示屏上实时显示，视频分辨率为1024×768@60 Hz。

- 超分系统需要在原视频显示区域中绘制一个方框（超分窗口），在开启超分后，需要对该方框中的内容进行实时超分和显示（原视频和超分后的视频可以不同时显示）。超分窗口的尺寸不做强制要求（可以设置多种尺寸），超分窗口在原视频流中的位置需要可设置，超分辨率的倍数不做强制要求（2~4倍，可以为固定倍数，也可以为可调整倍数），超分辨率算法不做限制（双线性插值、双三次插值、卷积神经网络等）。

2倍超分辨率过程（LR意为Low Resolution，HR为High Resolution）

- 为了更清楚地观察视频细节，超分系统需要对超分后的图像进行图像增强，图像增强算法包括但不限于图像锐化、亮度增强、对比度增强、去模糊、去雾等。

- 超分系统需要通过人机交互接口，控制超分窗口的位置、超分辨率倍数等参数，人机交互方式可以自行发挥。需要有操作界面菜单，用来显示视频和上述参数等，可自行发挥。

- 其他功能，请参赛者发挥想象力，按照工业产品的需求进行创新性设计，评比时视演示效果及创新性进行酌情加分。

（4）评分细则：

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 （60分） | 显示原视频流 | 10 | 程序正常运行，能够在显示屏上显示原视频流 |
|  | 绘制超分窗口 | 15 | 能够在原视频流上绘制超分窗口，且能够改变窗口位置 |
|  | 显示超分视频 | 20 | 启动超分后，能够显示对超分窗口图像的超分结果 |
|  | 操作界面 | 15 | 系统拥有操作界面菜单，可以通过人机交互接口进行操作。操作界面需要整洁清晰，操作方式合理。 |
| 进阶指标 （40分） | 实现图像增强 | 10 | 成功部署合适的图像增强算法，能够使图像更清晰，例如，在黑暗环境中使图像更清楚，使模糊的图像更清晰等，视效果评分 |
|  | 超分灵活性 | 10 | 超分窗口的大小能够改变，超分倍数能够调节 |
|  | 超分效果 | 10 | 选用合适的超分算法，使超分后的图像尽量清晰，且具有实时性 |
|  | 界面归一化 | 10 | 能够将原视频、超分后的视频、图像增强后的视频和各种参数显示在同一界面上。 |
| 附加指标 （20分） | 创新点 | 10 | 对系统进行有特色的、合理的创新 |
|  | 演示效果 | 10 | 在评审时，视演示效果酌情给分 |

## 2、便携多功能示波器

（1）赛题背景：

在电子信息领域中，示波器和信号发生器通常被用来测量模拟信号和高速射频信号，具有重要的辅助作用，但是这些设备通常比较笨重，不易携带。为了便于信号的简易产生和观测，本赛题致力于设计一款具有信号发生器功能的便携示波器。

（2）赛题内容：

利用提供的FPGA平台，结合HDMI显示屏和合适的AD/DA模块等，设计一款便携多功能示波器。

（3）赛题要求：

- 示波器能够输出多种波形（方波、三角波、正弦波等），波形的频率、幅度范围自定。

- 示波器能够对输入波形进行采样和显示。

- 示波器能够对波形进行分析，分析的参数包括频率、周期、峰峰值等，并且能够对波形进行放缩、平移等操作。

- 示波器能够暂停采样，对存储空间中的波形信息进行显示和分析。

- 示波器需要实现环路测试（即对示波器输出的波形进行采样），并能够使用标准的示波器和信号发生器测试。

- 示波器需要有操作界面，可以通过人机交互交口进行操作，交互方式可以自行发挥。

- 其他功能，请参赛者发挥想象力，完善示波器的功能，并尽可能提高示波器的性能（性能指标有采样率、带宽等），进行创新性设计，评比时视演示效果及创新性进行酌情加分。

（4）评分细则：

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 （60分） | 输出波形 | 15 | 可以输出三种基本波形，在无失真的条件下，能够调节频率和幅度 |
|  | 波形显示 | 15 | 能够对周期性信号进行采集，并无失真、稳定地显示在屏幕上 |
|  | 环路测试 | 15 | 能够正确采集和显示自身输出的波形 |
|  | 操作界面 | 15 | 系统拥有操作界面菜单，可以通过人机交互接口进行操作。操作界面需要整洁清晰，操作方式合理。 |
| 进阶指标 （40分） | 波形分析 | 15 | 正确测量输入波形的频率、周期和峰峰值等参数 |
|  | 暂停功能 | 15 | 能够暂停波形采集，并显示和分析存储空间中的波形 |
|  | 波形处理 | 10 | 能够对波形进行平移和缩放 |
| 附加指标 （20分） | 创新点 | 10 | 对系统进行有特色的、合理的创新 |
|  | 演示效果 | 10 | 在评审时，视演示效果酌情给分 |