项目编号：M2017001

东南大学

命题创客项目招标书

项目名称：

太阳能电动汽车

项目主管部门：东南大学教务处

东南大学教务处

二零一五年制

项目内容（含项目建设目的、项目建设内容、完成时间、经费概算等）：

（一）建设目的：

1、现代社会主要的能源供应来源是化石燃料，由此带来的全球变暖、大气污染等环境问题越来越严重。为解决这些问题，可再生能源的利用引起了人们的极大重视。在可再生能源中，太阳能具有数量巨大、分布均衡的特点，近年来，以光伏发电为主要技术的太阳能利用成本已经降至比较低的水平，使其大规模广泛利用成为可能。

另一方面，随着生活水平的提高和活动范围的扩大，人们的出行半径大幅度提高，机动车的拥有和使用已成为现代社会的明显特征。但现在机动车如汽车还主要使用化石燃料，由此产生了巨大的环境压力。

因此，如果能把太阳能和机动车结合在一起，形成以太阳能作为主要能量来源的交通工具，将是顺应社会发展的技术。

2、太阳能的能量密度比较低，目前主流的光伏发电技术能够在标准辐射条件下产生180W/m2左右的功率。而典型的家用小汽车的车顶面积（包括发动机顶盖等）只有5-6m2的面积，如果铺满太阳能电池，只能产生1kW的功率，这一数量相当于典型家用小汽车驱动功率的2%左右。由此可见，以太阳能电池的输出功率来驱动传统家用小汽车是不现实的。

3、太阳能提供能量的能力和驱动汽车的能量需求之间的巨大矛盾，成为工程技术人员难以解决的一个问题。如何设计一种可行的以太阳能为能量来源的汽车，成为一个有巨大挑战性的课题。如果能成功地实现依靠太阳能来驱动汽车，为人们提供一种可靠的出行工具，首先是一个具有工程价值的技术成果，同时也具有减缓全球变暖和减轻环境污染的伟大的社会意义。

（二）项目建设内容：

1、项目技术目标

总体目标：以太阳能为能量来源，实现太阳能驱动的汽车

具体目标：

（1）车辆最大尺寸不超过在1m×2m（宽×长），如果在此面积上满铺太阳能电池，可以产生350W左右的峰值功率；

（2）需要配置可以满足太阳能电池4h照射时长的能量储存系统，并实现能量储放的自动控制，应同时具有市电充电的接口；

（3）车辆至少拥有可供一人乘坐的设施，总体载重不低于75kg；

（4）车辆需要有必要的安全系统，如灯光、转向指示、刹车等，以及必要的参数显示如速度、累计里程、电流电压电量等；

（5）车辆需要满足室外长时间停留的要求；

（6）车辆行驶最高速度能达到20km/h；

（7）在电池充满的情况下，可以满足一次行驶50km。

以下指标可以由投标人自行确定：

（1）车辆驱动方式和驱动设备；

（2）车辆为开放式或封闭式；

（3）车辆是否具有空调、音响等附属系统。

2、项目实施要求

因项目内容涵盖了车辆本体和驱动系统、太阳能发电和控制，能量储放和控制系统等多项任务，因此要求项目团队能有切实可行的流程管理方案，招标方为了解并监督项目的进展情况，提出以下要求：

（1）项目团队应把总体任务分解成三个或以上的分系统，并组建相应的小组负责完成分系统的研究，如车辆本体系统、车辆驱动系统、太阳能发电和控制系统、能量储放和控制系统等，项目总负责人负责总体管理；

（2）中标方应在中标后1-3个月内完成总体系统和分系统的设计，4-6月内完成各分系统的制作安装和调试，7-9月内完成分系统的集成和总系统联调，10-12月内完成总系统的优化并最终验收。

（三）项目完成时间：

2017.6-2018.6

（四）经费概算：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能发电系统 | 套 | 1 | 包括能量储放和控制系统 | 10000.00 |
| 2 | 车体本体系统 | 套 | 1 |  | 15000.00 |
| 3 | 车辆驱动和控制系统 | 套 | 1 |  | 10000.00 |
| 4 | 制作安装和调试费用 | 套 | 1 |  | 10000.00 |
| 5 | 备品备件 | 套 | 1 |  | 5000.00 |
| 预算合计 |  |  |  |  | 50000.00 |